附件二

施工图设计和制图技术要求

一、方案完善修改深化要求

入选施工图的方案原则上由原设计单位按评审专家意见进行进一步优化和完善工作，保证提供编入图集的方案满足现行规范和标准的要求，体现齐鲁新农居地域特点，力求做到功能设计合理，适用技术先进，全面提升新农居的安全和舒适性。具体要求：

1、附属车库和仓储用房不列入建筑面积中，单独标记面积。

2、建筑层高不宜低于3.0m，不应高于3.6m。

3、卫生间数量适量布置，每层不多于2个。

4、方案中如有多种户型，优选1～2个户型进行设计。

二、施工图设计要求

各设计单位在完善修改方案基础上，深化完成新农居设计施工图设计，提供包括建筑、结构、给排水、电气、暖通全套设计图纸。设计深度和质量要求达到《建筑工程设计文件编制深度规定》建质[2008]216号的要求。

完成的施工图设计文件一律作为院审项目，保证设计文件深度和质量符合规定要求，准确无误，并由院总师审定签字后报送。

具体要求：

1、设计执行住房城乡建设部、工业和信息化部《绿色农房建设导则（试行）》规定。

2、抗震设防烈度不低于7度。

3、外墙宜采用自保温砌块（砖）、夹芯墙等墙体自保温技术，不宜采取薄抹灰外墙外保温系统。

4、其他沼气、采暖等技术结合当地实际情况，因地制宜设计应用。

三、施工图CAD文本编制要求

（一）图纸内容：

1、目录：图纸的编排顺序

2、建筑施工图：包括设计说明，建筑做法，各层平面图、立面图、剖面图和建筑施工详图等。

3、结构施工图：包括基础平面图、基础详图、结构平面图、楼梯结构图、结构构件详图及其说明等。

4、设施（水、电、暖）施工图：包括设施（水、电、暖）平面图、系统图和施工详图及其说明等。

5、施工图引用的标准图集应优先选用省标13系列通用图集。

（二）字形、字体及排版要求：

1、文本图框尺寸318×230mm，图名栏框100×16mm。图框具体也可按照示例直接套用。

2、图中文字一律采用仿宋（GB2312），高宽比0.9；说明或标注引出文字字体3.0高，图名文字字体4.0高。

3、平立剖面图比例1：50、100，以适合版面为宜；尺寸数字标注字体2.5高。

4、线型要求：按粗线、中粗、细线、特细四种；粗线线宽0.6、中粗0.4、细线0.20、特细0.15，引出线和尺寸线采用细线0.2，图例填充线特细0.15。

5、图面要求布局合理，排列整齐，内容疏密有序。

四、工作群

为方便联系，请各入选方案的设计人员加入新农居图集工作群（QQ群号：423953549）。